北京科技大学实验报告

学院：计通学院           专业：信息安全       班级：信安211

姓名：李晓坤             学号：U202141863    实验日期：  2023年  12 月 7 日

本次实验中的实验三不进行实际操作，通过阅读实验指导书了解相关知识。

实验名称：

实验四：跨交换机实现相同VLAN互访

实验目的：

（1）了解IEEE802.1q的实现方法

（2）了解交换机接口的trunk模式和access模式

（2）掌握链路聚合的原理及配置方法

实验仪器：

二层交换机1台

三层交换机1台

主机4台

实验原理：

交换机通过MAC地址进行数据转发，引入VLAN之后，在MAC地址表中增加vlan信息，也就是交换机会维护一个本地vlan的MAC地址表。在进行数据转发时，首先在同一个vlan的MAC地址表中根据目的MAC查找转发端口，若查找到进行转发；若查找不到则向此vlan的网关发送，由网关向其他网段（vlan）进行转发。

引入Vlan后，交换机的端口按用途分为访问连接端口（Access Link）和干路连接端口（Trunk Link），访问连接端口（Access Link）连接 PC 机，只属于某一个Vlan，Trunk端口连接交换机和交换机，属于所有Vlan共有。这与之前在实验三中学到的基础知识是一致的。

为了提高交换机的传输带宽，可以将交换机之间的多个端口互联，也就是链路聚合，这在我们之前的实验验证广播风暴时介绍过。同样，也可能会出现广播风暴问题，因此要求我们先进行交换机端口聚合的配置，然后再进行连线。

本次实验要实现两个交换机之间两对端口的聚合，属于vlan 10的PC1和PC3之间能连通，属于vlan 20的PC2和PC4之间能连通，PC1和PC4之间不能连通。下图是本实验的网络拓扑结构图。

在实验过程中，我对端口连接模式不熟悉（理论课上目前还没有讲授），因此我查阅资料(什么是VLAN？VLAN是如何工作的？ - 华为 (huawei.com))，学习了关于端口连接模式的相关知识，主要有三种连接模式：access、trunk、hybrid。

a、access接口

Access接口一般用于和不能识别Tag的用户终端（如用户主机、服务器）相连，或者不需要区分不同VLAN成员时使用。

在一个VLAN交换网络中，以太网数据帧主要有以下两种形式：

1、无标记帧（Untagged帧）：原始的、未加入4字节VLAN标签的帧。

2、有标记帧（Tagged帧）：加入了4字节VLAN标签的帧。

Access接口大部分情况只能收发Untagged帧，且只能为Untagged帧添加唯一VLAN的Tag。交换机内部只处理Tagged帧，所以Access接口需要给收到的数据帧添加VLAN Tag，也就必须配置缺省VLAN。配置缺省VLAN后，该Access接口也就加入了该VLAN。当Access接口收到带有Tag的帧，并且帧中VID与PVID相同时，Access接口也能接收并处理该帧。在发送带有Tag的帧前，Access接口会剥离Tag。

b、trunk接口

Trunk接口一般用于连接交换机、路由器、AP以及可同时收发Tagged帧和Untagged帧的语音终端。它可以允许多个VLAN的帧带Tag通过，但只允许属于缺省VLAN的帧从该类接口上发出时不带Tag（即剥除Tag）。

Trunk接口上的缺省VLAN，有的厂商也将它定义为native VLAN。当Trunk接口收到Untagged帧时，会为Untagged帧打上Native VLAN对应的Tag。

c、hybrid接口

Hybrid接口既可以用于连接不能识别Tag的用户终端（如用户主机、服务器）和网络设备（如Hub），也可以用于连接交换机、路由器以及可同时收发Tagged帧和Untagged帧的语音终端、AP。它可以允许多个VLAN的帧带Tag通过，且允许从该类接口发出的帧根据需要配置某些VLAN的帧带Tag（即不剥除Tag）、某些VLAN的帧不带Tag（即剥除Tag）。

实验内容与步骤：

（1）连线

将PC1和交换机A的G0/1端口相连；将PC2和交换机A的G0/2端口相连；将PC3和交换机B的F0/1端口相连；将PC4和交换机B的F0/2端口相连。

（2）创建vlan，两台交换机的配置相同

在二层交换机上创建vlan 10和vlan 20这两个VLAN。

（3）为VLAN添加端口

具体来说，二层交换机的G0/1和G0/2分别属于vlan 10和vlan 20；三层交换机的F0/1和F0/2分别属于vlan 10和vlan 20。

在二层交换机上的配置如下。

在三层交换机上的配置如下。

（4）通过show vlan查看配置情况

查看二层交换机的配置情况。

查看三层交换机的配置情况。

（5）配置交换机与交换机相连的端口

主要是配置G0/24和F0/24端口为trunk模式，然后再次查看vlan，会发现trunk被加入vlan 10和vlan 20中。

配置二层交换的的G0/24端口。

配置三层交换机的F0/24端口。

（6）配置四台主机的网卡

受限于报告篇幅，这里只展示PC1的网卡配置情况。

（7）四台主机之间相互ping，验证连通性

PC1 ping PC3

Pc1 ping pc4

PC2 ping PC4

在这一步中，需要填写一个测试表格，因此将这个表格作为实验数据进行记录，在后续的实验数据环节会进行展示。

（8）下面进行选作内容，抓取vlan id报文

端口镜像分为本地端口镜像和远程端口镜像，一个端口镜像（SPAN）会话只能有一个目的端口（监控端口），但是可以有多个源端口（被监控端口）。这一部分主要是通过对监控口进行抓包，获得vlan报文，并进行分析。

（9）端口镜像，使用Wireshark分析802.1q报文

在二层交换机上选定一个端口G0/5作为监控口，将三层交换机的F0/1口，映射到二层交换机的G0/5，监控端口和被监控端口不在同一台设备上，称为远程端口镜像。

A、交换机A和交换机B创建vlan 7作为远程镜像的网络号，交换机之间相连的模式设置为trunk模式。

设置二层交换机。

设置三层交换机。

B、三层交换机上制定源端口F0/1和输出端口F0/24

C、二层交换机上选定G0/5作为监控口，为端口镜像的目的端口。

D、二层交换机G0/5连接一台主机，打开Wireshark抓包软件，抓取“网络实验”网卡的数据包。执行 PC1pingPC3 操作，它们同属于VLAN10，能够连通，停止抓包，展开报文的数据链路层，可以发现，VLANID字段出现在报文里面。

针对所抓取的报文，作为实验数据，会在实验数据处理环节进行详细分析。

实验数据：

（1）测试连通性实验数据

实验中测试连通性环节，需要PC1-PC4之间相互测试连通性，将测试结果整理成为下面的表格（表格中*表示不测试自己到自己的连通性）。

| 从 到 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | * | × | √ | × |
| PC2 | × | * | × | √ |
| PC3 | √ | × | * | × |
| PC4 | × | √ | × | * |

（2）抓取vlan报文实验数据

实验数据处理：

（1）针对连通性测试的实验数据

此时，PC1与PC3同属于vlan 10，PC2与PC4同属于vlan 20，因此同属于一个vlan的主机可以连通，不属于同一个vlan的主机不可以连通。在后续的实验中，我们会通过三层交换机的路由模块或路由器来实现不同vlan间的通信。

（2）针对抓取的vlan数据包

对其中的第一个icmp报文内容进行分析。

Frame 5: 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on interface 0 Interface id: 0 (\Device\NPF_{7319E03A-9492-46B1-AFA7-B0A0EAAFB72B}) Interface name: \Device\NPF_{7319E03A-9492-46B1-AFA7-B0A0EAAFB72B} Encapsulation type: Ethernet (1) Arrival Time: Dec 7, 2023 17:50:19.359412000 中国标准时间 [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds] Epoch Time: 1701942619.359412000 seconds [Time delta from previous captured frame: 0.468257000 seconds] [Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds] [Time since reference or first frame: 1.972848000 seconds] Frame Number: 5 Frame Length: 78 bytes (624 bits) Capture Length: 78 bytes (624 bits) [Frame is marked: False] [Frame is ignored: False] [Protocols in frame: eth:ethertype:vlan:ethertype:ip:icmp:data] [Coloring Rule Name: ICMP] [Coloring Rule String: icmp ¦¦ icmpv6] Ethernet II, Src: 04:f9:f8:8c:ef:08 (04:f9:f8:8c:ef:08), Dst: 04:f9:f8:8c:ee:ff (04:f9:f8:8c:ee:ff) Destination: 04:f9:f8:8c:ee:ff (04:f9:f8:8c:ee:ff) Address: 04:f9:f8:8c:ee:ff (04:f9:f8:8c:ee:ff) .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default) .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast) Source: 04:f9:f8:8c:ef:08 (04:f9:f8:8c:ef:08) Address: 04:f9:f8:8c:ef:08 (04:f9:f8:8c:ef:08) .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default) .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast) Type: 802.1Q Virtual LAN (0x8100) 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 10 000. .... .... .... = Priority: Best Effort (default) (0) ...0 .... .... .... = DEI: Ineligible .... 0000 0000 1010 = ID: 10 Type: IPv4 (0x0800) Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.1.11, Dst: 172.16.1.33 0100 .... = Version: 4 .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5) Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT) Total Length: 60 Identification: 0x768e (30350) Flags: 0x0000 0... .... .... .... = Reserved bit: Not set .0.. .... .... .... = Don't fragment: Not set ..0. .... .... .... = More fragments: Not set Fragment offset: 0 Time to live: 128 Protocol: ICMP (1) Header checksum: 0x69e6 [validation disabled] [Header checksum status: Unverified] Source: 172.16.1.11 Destination: 172.16.1.33 Internet Control Message Protocol Type: 8 (Echo (ping) request) Code: 0 Checksum: 0x4ce5 [correct] [Checksum Status: Good] Identifier (BE): 1 (0x0001) Identifier (LE): 256 (0x0100) Sequence number (BE): 118 (0x0076) Sequence number (LE): 30208 (0x7600) [Response frame: 6] Data (32 bytes) Data: 6162636465666768696a6b6c6d6e6f707172737475767761... [Length: 32]

（一）基本信息

接口ID: 0，指示捕获此数据包的网络接口。

到达时间: 2023年12月7日 17:50:19 中国标准时间，数据包到达接口的时间。

帧编号: 5，表示这是捕获的第五个数据包。

帧长度: 78字节（624位），数据包的总长度。

捕获长度: 78字节，实际捕获的数据长度。

（二）以太网II

目的地址 (Dst): 04:f9:f8:8c:ee:ff，接收此数据包的设备的MAC地址。

源地址 (Src): 04:f9:f8:8c:ef:08，发送此数据包的设备的MAC地址。

类型: 802.1Q虚拟局域网 (VLAN)。

（三）802.1Q虚拟局域网 (VLAN)

优先级 (PRI): 0，表示最佳努力传输。

DEI: 0，表示帧不是通过拥塞的路径发送的。

ID: 10，表示此帧属于VLAN ID为10的虚拟局域网。

（四）互联网协议版本4 (IPv4)

源IP地址: 172.16.1.11。

目的IP地址: 172.16.1.33。

总长度: 60字节。

生存时间 (TTL): 128，数据包在网络中的最大跳数。

协议: ICMP (1)，表示承载的是一个ICMP数据包。

（五）互联网控制消息协议 (ICMP)

类型: 8，表示这是一个回声请求（ping请求）。

代码: 0，与回声请求类型相关的特定代码。

校验和: 0x4ce5，用于验证ICMP消息的完整性。

标识符: 1（大端序），256（小端序）。

序列号: 118（大端序），30208（小端序）。

数据: 32字节的数据，通常用于ping请求的有效载荷。

最后，可以在802.1Q部分找到vlan id。

实验结果与分析：

下面，针对实验指导书中的思考问题进行回答。

（1）二层交换机和三层交换机如果删除vlan配置，PC1-PC4之间能否连通？

删除VLAN配置后，PC1-PC4之间的连通性取决于它们是否在同一IP子网以及网络设备的配置。如果它们在同一IP子网内，并且物理连接正确，那么它们应该能够相互通信。如果它们在不同的IP子网，可能需要额外的路由配置。

（2）Vlan是什么技术？与IP子网有什么异同？

VLAN是一种网络技术，用于在数据链路层创建多个逻辑子网络，这些子网络在物理上可能分布在不同的交换机或网络设备上。VLAN的主要目的是提高网络的效率和安全性，通过逻辑上分隔网络来控制流量和限制广播域。

相似点：两者都用于创建网络中的逻辑分隔，提高网络的管理效率和安全性。

不同点：

操作层级不同：VLAN工作在数据链路层，而IP子网工作在网络层。

隔离方式不同：VLAN是通过交换机端口的配置来实现逻辑隔离，而IP子网是通过IP地址和子网掩码来实现。

通信机制不同：VLAN间的通信需要路由器或三层交换机来实现跨VLAN通信，而不同子网间的通信本质上是通过路由器进行的。

（3）Trunk如何识别不同的Vlan数据？它能解决不同交换机之间相同Vlan之间的通信问题，它可以解决不同交换机不同Vlan之间的通信问题吗？

在Trunk链接上，数据包被标记以指示它们属于哪个VLAN。这通常通过在以太网帧中插入一个特殊的VLAN标识符（称为VLAN ID）来实现，这个过程称为帧标签化。最常用的标签化方法是IEEE 802.1Q标准。在802.1Q VLAN标签中，VLAN ID被插入到原始帧的以太网头部和帧的有效载荷之间。

对于不同VLAN之间的通信，仅仅有Trunk链接是不够的，因为VLAN本质上是隔离的。要使不同VLAN之间的设备通信，需要路由器或具有路由功能的三层交换机来进行跨VLAN的路由。这种情况下，路由器或三层交换机的一个接口会连接到一个Trunk链接，该设备负责从一个VLAN接收数据，然后根据目的IP地址将数据路由到另一个VLAN。

实验名称：

实验五：通过三层交换机实现Vlan间路由

实验目的：

（1）拓展对交换机VLAN划分的认识

（2）熟悉三层交换机端口的路由功能

实验仪器：

二层交换机1台

三层交换机1台

主机3台

实验原理：

二层交换机划分vlan后，不同vlan之间无法通信，因此可以通过配置三层交换机来实现不同vlan之间的通信。在企业网络连接的时候，二层接入交换机与三层汇聚交换机往往使用星形拓扑连接在一起，汇聚的三层交换机作为中心节点存在。

Vlan和普通物理网络一样，通常和一个IP子网联系在一起，同一个Vlan的网络号相同，不同Vlan拥有不同的网络号，在三层交换机中定义虚拟交换机接口SVI，也就是各个Vlan的网关，通过三层交换机的路由模块实现不同Vlan之间的通信。

本实验要实现同一Vlan跨交换机进行通信，即拓扑中PC1和PC3之间的通信；不同Vlan通过三层交换机端口的路由功能也能实现通信，即拓扑中PC2和PC3之间的通信。网络拓扑结构如下。

实验内容与步骤：

（1）连线

将二层交换机A的G0/24端口和三层交换机B的F0/24端口相连。将PC1和二层交换机A的G0/1端口相连；将PC2和二层交换机A的G0/2端口相连；将PC3和三层交换机B的F0/1端口相连。

（2）在二层交换机A中创建vlan，并添加端口

（3）在三层交换机B中创建vlan，并添加端口

（4）将两个交换机相连的F0/24定义为Trunk模式

设置二层交换机。

设置三层交换机。

（5）设置网卡地址

受限于报告篇幅，展示PC1的网卡配置情况。

（6）PC之间相互ping，验证连通性

PC1 ping PC3，连通

PC1 ping PC2，不连通

PC2 ping PC3，不连通

（7）在三层交换机上设置Vlan地址

（8）验证连通性

PC1 ping PC3，连通

PC1 ping PC2，连通

PC2 ping PC3，连通

实验数据：

本次实验没有涉及到重要的实验数据，因此将实践过程以图片的形式进行记录，记录进入实验过程中。

实验数据处理：

由于本次实验未涉及重要数据，因此无需进行实验数据处理。

实验结果与分析：

在这个环节，针对实验指导书中的思考问题进行分析。

（1）二层交换机和三层交换机有什么区别？

二层交换机更多用于局域网内部的数据转发，基于MAC地址工作，适用于较小或简单的网络环境。

三层交换机则结合了交换机和路由器的功能，不仅能处理局域网内的数据转发，还能进行跨网络的路由，基于IP地址工作，适用于需要复杂路由和大型网络环境。

（2）交换机虚拟接口，也称为VLAN接口，是一种逻辑的三层接口，类似路由器子接口，其接口IP地址作为对应VLAN主机的默认网关。三层交换机如何配置VLAN的IP地址？

下面以配置vlan 10的地址为例，进行回答。

在特权模式下：

config ter !进入配置模式 int vlan 10 ip address 172.16.1.254 255.255.255.0 !配置虚接口vlan 10地址 exit

实验名称：

实验六：通过路由器实现Vlan间路由（单臂路由）

实验目的：

（1）进一步掌握交换机中不同VLAN之间的数据传输

（2）掌握如何使用路由器实现Vlan间路由

实验仪器：

二层交换机1台

路由器1台

主机2台

实验原理：

二层交换机划分的Vlan，不同Vlan之间无法通信，在路由器的快速以太接口上，为每个Vlan创建一个对应的逻辑子接口，同时设置逻辑子接口的IP地址，封装制定的802.1q协议与对应的Vlan关联。由于是直连网络，路由器会自动在路由表为各个Vlan添加路由，将对应逻辑子接口的IP地址设成Vlan默认网关，就能实现Vlan间的路由转发。这种方式通常也被称为单臂路由。

路由器和交换机之间应以Trunk链路方式连接，路由器的不同接口所连接的Vlan必须不同，例如路由器F1/0所连接的交换机中有Vlan10、Vlan20，路由器的另一个接口F1/ 1连接的交换机中不能再有Vlan10、Vlan20，可以有Vlan30、Vlan40等，因为路由器的接口必须连接不同的网络，路由器的功能就是实现不同网络之间的数据转发。

本次实验要实现PC1和PC2之间的通信，网络拓扑结构如下。

实验内容与步骤：

（1）连线

将二层交换机的G0/23端口和路由器的F0/0端口相连。将PC1和二层交换机的G0/1端口相连；将PC2和二层交换机A的G0/2端口相连。

（2）设置PC的网卡地址

（3）在二层交换机中创建vlan，并添加端口

（4）将二层交换机的G0/23端口射程干道模式

（5）在路由器上配置G0/0的子接口

查看路由器的端口命名方式和状态

配置G0/0子接口

（6）验证路由器上的配置并查看路由器上的路由表

（7）测试Vlan间的连通性

PC1 ping PC1的网关

PC1 ping PC2的网关

PC1 ping PC2

实验数据：

本次实验没有涉及重要的实验数据，部分实验记录以图片的形式放置在实验过程部分。

实验数据处理：

由于未涉及实验数据，因此无需进行实验数据处理。

实验结果与分析：

在这个环节，将针对实验指导书中的思考问题进行回答。

（1）交换机Acess口和Trunk口两种模式如何选择？

在实验过程中，我对端口连接模式不熟悉（理论课上目前还没有讲授），因此我查阅资料(什么是VLAN？VLAN是如何工作的？ - 华为 (huawei.com))，学习了关于端口连接模式的相关知识，主要有三种连接模式：access、trunk、hybrid。

a、access接口

Access接口一般用于和不能识别Tag的用户终端（如用户主机、服务器）相连，或者不需要区分不同VLAN成员时使用。

在一个VLAN交换网络中，以太网数据帧主要有以下两种形式：

1、无标记帧（Untagged帧）：原始的、未加入4字节VLAN标签的帧。

2、有标记帧（Tagged帧）：加入了4字节VLAN标签的帧。

Access接口大部分情况只能收发Untagged帧，且只能为Untagged帧添加唯一VLAN的Tag。交换机内部只处理Tagged帧，所以Access接口需要给收到的数据帧添加VLAN Tag，也就必须配置缺省VLAN。当Access接口收到带有Tag的帧，并且帧中VID与PVID相同时，Access接口也能接收并处理该帧。在发送带有Tag的帧前，Access接口会剥离Tag。

b、trunk接口

Trunk接口一般用于连接交换机、路由器、AP以及可同时收发Tagged帧和Untagged帧的语音终端。它可以允许多个VLAN的帧带Tag通过，但只允许属于缺省VLAN的帧从该类接口上发出时不带Tag（即剥除Tag）。

Trunk接口上的缺省VLAN，有的厂商也将它定义为native VLAN。当Trunk接口收到Untagged帧时，会为Untagged帧打上Native VLAN对应的Tag。

c、hybrid接口

Hybrid接口既可以用于连接不能识别Tag的用户终端（如用户主机、服务器）和网络设备（如Hub），也可以用于连接交换机、路由器以及可同时收发Tagged帧和Untagged帧的语音终端、AP。它可以允许多个VLAN的帧带Tag通过，且允许从该类接口发出的帧根据需要配置某些VLAN的帧带Tag（即不剥除Tag）、某些VLAN的帧不带Tag（即剥除Tag）。

（2）路由器子接口封装802.1Q需要与相应VLAN封装一致，并正确配置网关和子网掩码，请给出配置命令，可以以VLAN10示例。

enable !进入特权模式 config ter !进入配置 interface Gi 0/0 !清除Gi 0/0端口的ip设置 no ip address exit int Gi 0/0.10 !配置子接口Gi0/0.10 encapsulation dot1Q 10 !封装802.1Q协议并与vlan10关联 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 !配置ip地址和掩码 no shut !开启端口 exit